ТОО «Tumar Construction Group»

Испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2936

от «29» июля 2025 года, действителен до «29» июля 2030 года

г. Шымкент, ул. Алимбетова, 199/2, тел. 8 (778) 121 11 58

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №268

от «05» марта 2026 года.

Всего листов 2

Наименование и адрес заказчика услуг лаборатории: ТОО «Бөрте Милка» РК, Туркестанская Область, Ордабасынский район, Бадамский сельский округ, село Бадам, улица Онтаева, Дом 28/А;

Наименование продукции: Выбросы промышленных предприятий в атмосферный воздух;

Основание для испытаний: По договору.

НД на продукцию: ПДВ на конкретный источник выброса в соответствии с проектом «Охрана окружающей среды»;

НД на методы отбора: СТ РК ИСО 10396-2019 п.2.

Дата отбора: 04.03.2026г.

НД на методы испытаний: ГОСТ 17.2.4.06-90. п.3.5, СТ РК ИСО 10396-2019.

Дата проведения испытаний: 04.03.2026г.- 05.03.2026г.

Цель испытаний: Мониторинг выбросов вредных веществ в атмосферу

Условия окружающей среды: Атмосферное давление 94,6к/Па, температура воздуха 18,00С,

относительная влажность воздуха 42,0%, скорость движения воздуха 1,0м/с;

| № | Дата отбора проб | Место отбора, (номер источника загрязнения) | Наименование показателей продукции | Параметры газо-воздушной смеси в газоходе |  |  | Размер газохода (площадь), м2 | Норма по НД |  | Результаты испытаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура, 0С | Скорость движения, м/с | Объем отходящей газо-воздушной смеси, нм3/с |  | мг/м3 | г/с | мг/м3 | г/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 04.03.2026г. | Паровой котел (ист 0001) | Диоксид азота | 90,0 | 7,0 | 0,8792 | 0,1256 | 89,286 | 0,1122 | 56 | 0,0492 |
|  |  |  | Оксид азота | 90,0 | 7,0 | 0,8792 | 0,1256 | 14,507 | 0,01823 | 9,1 | 0,0080 |
|  |  |  | Диоксид серы | 90,0 | 7,0 | 0,8792 | 0,1256 | 5,873 | 0,00738 | 0 | 0 |
|  |  |  | Оксид углерода | 90,0 | 7,0 | 0,8792 | 0,1256 | 307,964 | 0,387 | 86 | 0,0756 |
| 2 | 04.03.2026г. | Столовая (ист 0005) | Диоксид азота | 25,0 | 4,5 | 0,035 | 0,00785 | 14,515 | 0,00114 | 4,8 | 0,000168 |
|  |  |  | Оксид азота | 25,0 | 4,5 | 0,035 | 0,00785 | 2,355 | 0,000185 | 0,78 | 0,000027 |
|  |  |  | Диоксид серы | 25,0 | 4,5 | 0,035 | 0,00785 | 1,439 | 0,000113 | 0 | 0 |
|  |  |  | Оксид углерода | 25,0 | 4,5 | 0,035 | 0,00785 | 75,503 | 0,00593 | 15 | 0,00052 |

Исполнители:

Инженер лаборант:           ______________________  Маханова К. М.

(подпись)

Заведующий ИЛ:              ______________________  Дуйсенбай Р.С.

(подпись)

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.

Пояснительная записка

к результатам проведения производственно-экологического контроля

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

ТОО «Бөрте Милка»

за 1 квартал 2026г.

Для составления отчета ПЭК по выбросам вредных веществ от источников загрязнения в ТОО «Бөрте Милка» были проведены лабораторно-инструментальные замеры.

Основными источниками загрязнения атмосферы на предприятии являются:

- МПЗ Паровой котел (ист.0001).

- МТФ Столовая (ист.0005).

В период проведения инструментальных замеров источники МПЗ Станция СИП-мойки

(ист 0003), МПЗ Котел (ист.0002), МТФ АБК котел (ист.0004), МТФ 1 коровник (ист.0006),  МТФ 2 коровник (ис. 0007), МТФ 3 коровник (ист.0008),  МТФ 4 коровник (ист.0009) территория МТФ (ист 0010) не работали.

В период проведения инструментальных замеров определены условия окружающей среды:

- температура окружающей среды

- скорость движения ветра;

- барометрическое давление;

На источнике выбросов загрязняющих веществ определялись:

- геометрические характеристики и параметры источников загрязнения атмосферы;

- концентрации загрязняющих веществ: азота диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид.

При определении концентраций загрязняющих веществ от источников выделения использовались следующие средства измерений:

- газоанализатор ДАГ-510 (зав. № 15101620 сертификат о поверке BX-09/1209 от 31.12.2025.)

- напорная трубка Пито (зав. № 5946 (В) сертификат калибровки № BA-07-01-00960 от 31.12.2025.)

- барометр-анероид М-67 (зав. № 1490 сертификат калибровки № BA-04-01-00962 от 31.12.2025.)

- анемометр чашечный МС-13(У5) (зав. №19365 сертификат калибровки №ВА-07-01-00959 от 31.12.2025.)

- термометр стеклянный ТЛ-2 (зав. №97 сертификат о поверке №ВХ-10/1208 от 31.12.2025.)

- аспиратор модель 822 (зав. №731229 сертификат о поверке №ВХ-07/1214 от 31.12.2025.)

Испытания проводились в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

-  СТ РК ГОСТ ИСО 10396-2010 «Выбросы стационарных источников. Отбор проб при автоматическом определении содержания газов».

- ГОСТ 17.2.4.06-90 «Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения».

-   ПДВ на конкретный источник выброса в соответствии с проектом «Охрана окружающей среды».

Заведующий ИЛ                               Дуйсенбай Р.С.