ТОО «Tumar Construction Group»

Испытательная лаборатория

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2936

от «29» июля 2025 года, действителен до «29» июля 2030 года

г. Шымкент, ул. Алимбетова, 199/2, тел. 8 (778) 121 11 58

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №285

от «10» марта 2026 года.

Всего листов 1

Наименование и адрес заказчика услуг лаборатории: ТОО "Бөрте Милка", РК, Туркестанская область, Ордабасынский район, Бадамский с.о., квартал 029, дом № 1581.
Наименование продукции: Вода сточная.

Основание для испытаний: Договор.

НД на продукцию: ГН РК, Утв. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

НД на методы отбора: ГОСТ 31862-2012.

Дата отбора: 04.03.2026г.

Дата проведения испытаний: 04.03.2026г. - 10.03.2026г.

Цель испытаний: Контрольные испытания.

Условия проведения испытаний: Температура +5-90С, относительная влажность 80-88%

| Наименование продукции (объекта) | Наименование определяемых показателей, ед. измерений | НД на методы испытаний | Норма по НД | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водовыпуск №2 | Взвешенные вещества*, мг/дм3 | СТ РК 2015-2010 | 11418,9 | 1154,0 |
|  | БПК полн*, мг О/дм3 | СТ РК ИСО 5815-1-2010 | 13156,0 | 652,8 |
|  | ХПК*, мг О/дм3 | СТ РК 1322-2005 | 11696,0 | 415,9 |
|  | Азот аммонийный*, мг/дм3 | СТ РК ИСО 5664-2006 | 2691,0 | 451,2 |
|  | Азот нитритный*, мг/дм3 | СТ РК 1963-2010 | 7,13 | 2,7 |
|  | Азот нитратный*, мг/дм3 | ГОСТ 26449.2-85 | 166,6 | 32,4 |
|  | Фосфат-ион*, мг/дм3 | СТ РК 2016-2010 | 1850,0 | 67,92 |
|  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ)*, мг/дм3 | СТ РК 1983-2010 | 6,0 | 3,2 |
|  | Сульфаты*, г/дм3 | СТ РК 1015-2000 | 3718,0 | 215,1 |
|  | Хлориды*, мг/дм3 | СТ РК ИСО 9297-2008 | 1300,0 | 104,0 |
|  | Жиры * | ҚР СТ 2012-2010 | 1000,0 | 165,0 |
| Водовыпуск №3 | Взвешенные вещества*, мг/дм3 | СТ РК 2015-2010 | 3145,0 | 211,8 |
|  | БПК полн*, мг О/дм3 | СТ РК ИСО 5815-1-2010 | 2345,2 | 82,0 |
|  | ХПК*, мг О/дм3 | СТ РК 1322-2005 | 2000,0 | 110,6 |
|  | Азот аммонийный*, мг/дм3 | СТ РК ИСО 5664-2006 | 358,0 | 72,6 |
|  | Азот нитритный*, мг/дм3 | СТ РК 1963-2010 | 5,0 | 1,6 |
|  | Азот нитратный*, мг/дм3 | ГОСТ 26449.2-85 | 45,0 | 32,0 |
|  | Фосфат-ион*, мг/дм3 | СТ РК 2016-2010 | 60,0 | 29,0 |
|  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ)*, мг/дм3 | СТ РК 1983-2010 | 10,0 | 2,1 |
|  | Сульфаты*, г/дм3 | СТ РК 1015-2000 | 1500,0 | 79,0 |
|  | Хлориды*, мг/дм3 | СТ РК ИСО 9297-2008 | 900,0 | 101,2 |
|  | Жиры * | ҚР СТ 2012-2010 | 1000,0 | 224,3 |

*- Примечание: Анализы воды проводились ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», Аттестат аккредитации № KZ.Т.16.0257 от 24.09.2024 - 24.09.2029 гг.

Исполнитель:

Инженер-лаборант        _____________________     Өмірбаева А.Қ.

(подпись)

Заведующий ИЛ:         _____________________       Дуйсенбай Р.С.

(подпись)

Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Перепечатка протокола без разрешения ИЛ запрещается.

Пояснительная записка

к предоставленным ТОО «Бөрте Милка»

результатам проведения анализа сточной воды

за 1 квартал 2026г.

«04» марта 2026 года были предоставлены самим заказчиком для проведения мониторинга проб сточных вод: Водовыпуск №2, Водовыпуск №3.

Проведены испытания по следующим показателям и нормативным документам:

Взвешенные вещества мг/дм3 - CТ РК 2015-2010 «Охрана природы.  Гидросфера. Определение взвешенных веществ в поверхностных и сточных водах».

БПК мг/дм3 - СТ РК ИСО 5815-1-2010 «Качество воды. Гидросфера.  Определение биохимической потребности в кислороде по истечении n-суток (БПК n). Часть 1. Метод разбавления и засева с добавлением аллилтиомочевины».

ХПК мг/дм3 - СТ РК 1322-2005 «Качество воды. Определение химического потребления кислорода (ХПК)».

Азот аммонийный мг/дм3 – СТ РК ИСО 5664-2006 «Качество воды Определение содержания аммония Метод дистилляции и титрирования».

Нитриты мг/дм3 - СТ РК 1963-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания нитритов в природных, сточных водах».

Нитраты мг/дм3 - СТ РК 1963-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания нитритов в природных, сточных водах».

Фосфаты - СТ РК 2016-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания фосфатов в природных и сточных водах».

ПАВ мг/дм3 - СТ РК 1983-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания ПАВ в природных, сточных водах».

Сульфаты, г/дм3 – CТ РК 1015-2000 «Вода. Гравиметрический метод определения содержания сульфатов в природных и сточных водах».

Хлориды - СТ РК ИСО 9297-2008 «Качество воды. Определение содержания хлорида. Титрование нитратом серебра с хроматным индикатором (метод Мора)».

Жиры – ҚР СТ 2012-2010 «Охрана природы. Гидросфера. Определение содержания жиров и масел в сточных водах гравиметрическим методом»

При проведении испытаний использованы следующие средства измерений:

- весы лабораторные ВЛР-200 (зав. №512 сертификат калибровки №ВХ.02-23-126 от 02.10.2025г.

- гири общего назначения Г-4-110 (зав. №696/2 сертификат о поверке №ВХ-02-272 от 02.10.2025г.).

- рН-метр рН-150МИ (зав. № 8442 сертификат о поверке № ВХ-09/1210 от 31.10.2025г.)

- фотоэлектроколориметр КФК-2 (зав. № 8609431 сертификат о поверке № ВХ-11/1212

от 30.10.2025г.).

- термостат ТСО-1/80 СПУ (зав. № 7773 сертификат об аттестации испытательного оборудования № ВХ-10/280 от 30.10.2025г.).

Заведующий ИЛ:         __________       Дуйсенбай Р.С.